| МИНОБРНАУКИ РОССИИ |  |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" РТУ МИРЭА |  |
| Институт информационных технологий (ИТ) |  |
| Кафедра Общей информатики |  |

| ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ |  |
| --- | --- |
| по дисциплине |  |
| «ИНФОРМАТИКА» |  |
| Выполнил студент группы ____ИВБО-03-18____ | Кладов А.С. |
| Принял Старший преподаватель | Смирнов С.С. |

| Лабораторные работы выполнены | «__»_______201__ г. |  |
| --- | --- | --- |
| «Зачтено» | «__»_______201__ г. |  |

Москва 2018

Содержание

Лабораторная работа №3	3

Цель работы	3

Таблица переходов для счетчика	3

Таблица переходов для счетчика	3

Реализация счетчика на D-триггерах с оптимальной схемой управления	6

Реализация счетчика на D-триггерах со схемой управления на преобразователе кодов	6

Вывод	7

Список информационных источников	8

Лабораторная работа №3

Цель работы

Разработать счетчик с параллельным переносом на D-триггерах двумя способами:

- с оптимальной схемой управления, выполненной на логических элементах общего базиса;

- со схемой управления, реализованной на преобразователе кодов

Таблица переходов для счетчика

Даны следующие исходные данные:

- направление счета – вычитание;

- максимальное значение – d (13 в десятичной системе);

- шаг счета – 8;

Таблица переходов для данного счетчика представлена ниже (таблица 1).

Таблица 1

| Q3(t) | Q2(t) | Q1(t) | Q0(t) | Q3(t+1) | Q2(t+1) | Q1(t+1) | Q0(t+1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | * | * | * | * |
| 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * |

Таблица переходов для счетчика

Составим карты Карно и упростим логические функции, для простоты Q3, Q2, Q1, Q0 обозначим как A, B, C, D соответственно, по полученным картам составим для каждой функции МДНФ:

Q0(t+1):

Таблица 2. Карта Карно для Q0

Q0t+1=Q0

Q1(t+1):

Таблица 3. Карта Карно для Q1

Q1t+1= Q3Q1+Q3Q1

Q2(t+1):

Таблица 4. Карта Карно для Q2

Q2t+1= Q3Q2Q1+Q2Q1+Q3Q2

Q3(t+1):

Таблица 5. Карта Карно для Q3

Q3t+1= Q3Q1+ Q3Q2

Реализация счетчика на D-триггерах с оптимальной схемой управления

Реализуем схему на D-триггерах с использованием оптимальной схемы управления. Реализация такой схемы приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Реализация счетчика на D-триггерах с оптимальной схемой управления

Реализация счетчика на D-триггерах со схемой управления на преобразователе кодов

Реализуем схему на D-триггерах с использованием преобразователя кодов. Реализация такой схемы приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Реализация счетчика на D-триггерах с помощью преобразователя кодов

Вывод

В ходе данной работы отработал навык составления и реализации комбинационных схем, реализующих счетчик, для которых убедился в их достоверности с помощью лабораторного комплекса на основании системы Logisim.

Список информационных источников

1. Logisim официальная документация. [В Интернете] http://www.cburch.com/logisim/ru/docs.html.

2. Смирнов С.С. Информатика: Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ / С.С. Смирнов—М., МИРЭА Российский технологический университет, 2018. –104с.