| МИНОБРНАУКИ РОССИИ |  |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" РТУ МИРЭА |  |
| Институт информационных технологий (ИТ) |  |
| Кафедра Общей информатики |  |

| ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ |  |
| --- | --- |
| по дисциплине |  |
| «ИНФОРМАТИКА» |  |
| Выполнил студент группы ____ИВБО-03-18____ | Кладов А.С. |
| Принял Старший преподаватель | Смирнов С.С. |

| Лабораторные работы выполнены | «__»_______201__ г. |  |
| --- | --- | --- |
| «Зачтено» | «__»_______201__ г. |  |

Москва 2018

Содержание

Практическая работа №8	3

Цель работы	3

Таблица истинности	3

Реализация на дешифраторе 4 – 16 и шифраторе 16 - 4	3

Вывод	5

Список информационных источников	6

Лабораторная работа №2

Цель работы

Изучить на практике работу триггеров.

Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

Таблиц истинности триггера (таблица 1) и его функциональная схема (рисунок 1).

Таблица 1

| S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Установка 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Установка 0 |
| 1 | 1 | Q(t) | Q(t) | Хранение |

Рисунок 1. Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ

Таблиц истинности триггера (таблица 2) и его функциональная схема (рисунок 2).

Таблица 2

| S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Установка 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Установка 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Запрещенная комбинация |

Рисунок 2. Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ

Одноступенчатый синхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

Таблиц истинности триггера (таблица 3) и его функциональная схема (рисунок 3).

Таблица 3

| С | S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | * | * | * | Хранение |
| 1 | 0 | 0 | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Установка 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Установка 1 |
| 1 | 1 | 1 | Q(t) | Q(t) | Запрещенная комбинация |

Рисунок 3. Одноступенчатый синхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

Двухступенчатый синхронный RS-триггер с асинхронными входами

предустановки, выполненный на элементах И-НЕ

Таблиц истинности триггера (таблица 4) и его функциональная схема (рисунок 4).

Таблица 4

| С | S | R | S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 0 | 0 | * | * | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |
| * | 0 | 1 | * | * | 1 | 0 | Асинхронная 1 |
| * | 1 | 0 | * | * | 0 | 1 | Асинхронный 0 |
| 0 | 1 | 1 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Синхронная установка 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Синхронная установка 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |

Рисунок 4. Двухступенчатый синхронный RS-триггер с асинхронными входами

предустановки, выполненный на элементах И-НЕ

Одноступенчатый D-триггер, выполненный на элементах И-НЕ

Таблиц истинности триггера (таблица 5) и его функциональная схема (рисунок 5).

Таблица 5

| С | D | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Установка 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Установка 1 |

Рисунок 5. Одноступенчатый D-триггер, выполненный на элементах И-НЕ

Динамический RS-триггер, работающий по переднему фронту,

выполненный на элементах И-НЕ

Таблиц истинности триггера (таблица 6) и его функциональная схема (рисунок 6).

Таблица 6

| С | S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | Возбуждение | Возбуждение | Запрещенная комбинация |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | Синхронная установка 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | Синхронная установка 0 |
| * | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |

Рисунок 6. Динамический RS-триггер, работающий по переднему фронту,

выполненный на элементах И-НЕ

Динамический RS-триггер, работающий по заднему фронту, выполненный на элементах ИЛИ-НЕ

Таблиц истинности триггера (таблица 7) и его функциональная схема (рисунок 7).

Таблица 7

| С | S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | Возбуждение | Возбуждение | Запрещенная комбинация |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | Синхронная установка 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | Синхронная установка 0 |
| * | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |

Рисунок 7. Динамический RS-триггер, работающий по заднему фронту, выполненный на элементах ИЛИ-НЕ

Т-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный

на основе двухступенчатого RS-триггера

Таблиц истинности триггера (таблица 8) и его функциональная схема (рисунок 8).

Таблица 8

| T | S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 0 | 0 | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |
| * | 0 | 1 | 1 | 0 | Асинхронная 1 |
| * | 1 | 0 | 0 | 1 | Асинхронный 0 |
| * | 1 | 1 | Q(t) | Q(t) | Хранение |
|  | 1 | 1 | Q(t) | Q(t) | Переход в противоположное состояние |

Рисунок 8. Т-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный

на основе двухступенчатого RS-триггера

JK-триггер

Таблиц истинности триггера (таблица 9) и его функциональная схема (рисунок 9).

Таблица 9

| С | S | R | J | K | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 0 | 0 | * | * | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |
| * | 0 | 1 | * | * | 1 | 0 | Асинхронная 1 |
| * | 1 | 0 | * | * | 0 | 1 | Асинхронный 0 |
| 0 | 1 | 1 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Q(t) | Q(t) | Хранение |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Синхронная установка 0 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Синхронная установка 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Режим Т-триггера |

Рисунок 9. JK-триггер

Вывод

В ходе данной работы отработал навык составления и реализации комбинационных схем, реализующих триггеры, для которых убедился в их достоверности с помощью лабораторного комплекса на основании системы Logisim.

Список информационных источников

1. Logisim официальная документация. [В Интернете] http://www.cburch.com/logisim/ru/docs.html.

2. Смирнов С.С. Информатика: Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ / С.С. Смирнов—М., МИРЭА Российский технологический университет, 2018. –104с.