| МИНОБРНАУКИ РОССИИ |  |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" РТУ МИРЭА |  |
| Институт информационных технологий (ИТ) |  |
| Кафедра Общей информатики |  |

| ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ |  |
| --- | --- |
| по дисциплине |  |
| «ИНФОРМАТИКА» |  |
| Выполнил студент группы ____ИВБО-03-18____ | Кладов А.С. |
| Принял | Смирнов С.С. |

| Лабораторные работы выполнены | «__»_______201__ г. |  |
| --- | --- | --- |
| «Зачтено» | «__»_______201__ г. |  |

Москва 2018

Содержание

Практическая работа №4	3

Цель работы	3

Таблица истинности	3

Временная диаграмма комбинационной схемы реализующей функцию	3

СДНФ и СКНФ функции	4

Реализация комбинационных схем СДНФ и СКНФ	4

Вывод	5

Список информационных источников	6

Практическая работа №4

Цель работы

Найти СКНФ и СДНФ для логической функции от четырех переменных и построить схемы для СКНФ и СДНФ этой функции в лабораторном комплексе на основе системы Logisim.

Таблица истинности

Дана логическая функция F(A,B,C,D) = E6C716

Таблица истинности для этой функции приведена ниже:

| A | B | C | D | F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | C |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Временная диаграмма комбинационной схемы реализующей функцию

Составим временную диаграмму для этой таблицы истинности, где высокий уровень графика соответствующей переменной обозначает единицу, а низки	й - ноль. Временная диаграмма представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Временная диаграмма логической функции

СДНФ и СКНФ функции

Выразим данную логическую функцию в виде СДНФ и СКНФ:

FСДНФ=(A∧B∧C∧D)∨(A∧B∧C∧D)∨(A∧B∧C∧D)∨(A∧B∧C∧D)∨(A∧B∧C∧D)∨(A∧B∧C∧D)∨(A∧B∧C∧D)∨(A∧B∧C∧D)∨(A∧B∧C∧D)∨(A∧B∧C∧D)

FСКНФ=(A∨B∨C∨D)∧(A∨B∨C∨D)∧(A∨B∨C∨D)∧(A∨B∨C∨D)∧(A∨B∨C∨D)∧(A∨B∨C∨D)

Реализация комбинационных схем СДНФ и СКНФ

С помощью лабораторного комплекса на основе системы Logisim построим по полученным для данной логической функции логическим выражениям вида СДНФ и СКНФ комбинационные схемы соответственно, результаты представлены на рисунках 2 и 3:

Рисунок 2. Схема реализации СДНФ

Рисунок 3. Схема реализации СКНФ

Вывод

В ходе данной работы отработал навык составления СДНФ и СКНФ заданной логической функции и получил реализацию комбинационных схем для СДНФ и СКНФ логической функции, для которых убедился в их достоверности с помощью лабораторного комплекса на основании системы Logisim.

Список информационных источников

1. Logisim официальная документация. [В Интернете] http://www.cburch.com/logisim/ru/docs.html.

2. Смирнов С.С. Информатика: Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ / С.С. Смирнов—М., МИРЭА Российский технологический университет, 2018. –104с.