| МИНОБРНАУКИ РОССИИ |  |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" РТУ МИРЭА |  |
| Институт информационных технологий (ИТ) |  |
| Кафедра Общей информатики |  |

| ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ |  |
| --- | --- |
| по дисциплине |  |
| «ИНФОРМАТИКА» |  |
| Выполнил студент группы ____ИВБО-03-18____ | Кладов А.С. |
| Принял | Смирнов С.С. |

| Лабораторные работы выполнены | «__»_______201__ г. |  |
| --- | --- | --- |
| «Зачтено» | «__»_______201__ г. |  |

Москва 2018

Содержание

Практическая работа №5	3

Цель работы	3

Таблица истинности	3

Диаграмма Вейча для МДНФ	3

Формула МДНФ	4

Диаграмма Вейча для МКНФ	5

Формула МКНФ	5

Реализация комбинационных схем МДНФ и МКНФ	6

Вывод	8

Список информационных источников	9

Практическая работа №5

Цель работы

Восстановить  таблицу  истинности логической функции четырех переменных. Минимизировать  логическую функцию при помощи диаграмм Вейча и получить формулы МДНФ и МКНФ в общем базисе. Перевести МДНФ и МКНФ в базисы «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ» (каждую минимальную форму в два базиса). Построить комбинационные схемы для приведенных к базисам формул МДНФ и МКНФ.

Таблица истинности

Дана логическая функция F(A,B,C,D) = E6C716

Таблица истинности для этой функции приведена ниже:

| A | B | C | D | F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | C |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Диаграмма Вейча для МДНФ

Составим диаграмму Вейча для МДНФ:

Рисунок 1. Диаграмма Вейча для МДНФ

Выделим интервалы на диаграмме в соответствии с правилами:

- интервалы могут пересекаться, но каждый интервал должен иметь хотя бы одну клетку, принадлежащую только ему (не должно быть интервалов, полностью поглощенных другими интервалами);

- нужно стремиться выделить как можно меньше интервалов;

- сами интервалы должны быть как можно больше (но без нарушения первого правила).

- интервалы имеют размеры равные степени двойки.

В результате получаем:

Рисунок 2. Диаграмма Вейча с выделенными интервалами

Формула МДНФ

Запишем формулу МДНФ и с помощью законов де Моргана приведем ее к базисам «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ»:

FМДНФ= B&C+A&D&C+A&C&B+D&C

FМДНФИ-НЕ= B&C+A&D&C+A&C&B+D&C= B&C&A&D&C&A&C&B&D&C

FМДНФИЛИ-НЕ=B&C+A&D&C+A&C&B+D&C=  B+C+A+D+C+A+C+B+D+C

Диаграмма Вейча для МКНФ

Составим диаграмму Вейча для МКНФ:

Рисунок 3. Диаграмма Вейча для МКНФ

Выделим интервалы на диаграмме в соответствии с правилами:

Рисунок 4. Диаграмма Вейча для МДНФ с интервалами

Формула МКНФ

Запишем формулу МКНФ и с помощью законов де Моргана приведем ее к базисам «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ»:

FМКНФ=(A+C+D)&(B+C+D)&(A+B+C)

FМКНФИ_НЕ=(A+C+D)&(B+C+D)&A+B+C= (A&C&D)&B&C&D&(A&B&C)

FМКНФИЛИ_НЕ=(A+C+D)&(B+C+D)&(A+B+C)= (A+C+D)+(B+C+D)+(A+B+C)

Реализация комбинационных схем МДНФ и МКНФ

С помощью лабораторного комплекса на основе системы Logisim построим по полученным для данной логической функции логическим выражениям вида МДНФ и МКНФ в базисах «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ» комбинационные схемы соответственно:

Рисунок 5. Схема МДНФ в базисе "И-НЕ"

Рисунок 6. Схема МДНФ в базисе "ИЛИ-НЕ"

Рисунок 7. Схема МКНФ в базисе "И-НЕ"

Рисунок 8. Схема МКНФ в базисе "ИЛИ-НЕ"

Вывод

В ходе данной работы отработал навык минимизации логической функции в МДНФ и МКНФ заданной логической функции при помощи диаграмм Вейча и получил реализацию комбинационных схем для МДНФ и МКНФ логической функции в базисах «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ», для которых убедился в их достоверности с помощью лабораторного комплекса на основании системы Logisim.

Список информационных источников

1. Logisim официальная документация. [В Интернете] http://www.cburch.com/logisim/ru/docs.html.

2. Смирнов С.С. Информатика: Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ / С.С. Смирнов—М., МИРЭА Российский технологический университет, 2018. –104с.